Руководство пользователя.

БСР-4.7/220/

“Светофорное регулирование”

www.инфопаркинг.рф

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

1.  Назначение	1

2.  Технические характеристики	3

3.  Описание принципов работы БСР-4.7.	3

3.1.1 Режим работы №1. Реверсивный проезд по двум датчикам.	4

3.1.2 Режим работы №2. Реверсивный режим по двум датчикам с обработкой положения стрелы шлагбаума и обработкой сигналов от СКУД.	5

3.1.3 Режим работы №3. Режим работы шлюз с обработкой положения стрелы шлагбаума.	6

3.1.4 Режим работы №4. Режим работы шлюз с обработкой сигналов от внешнего СКД.	8

3.1.5 Режим работы №5. Двухпроездный режим с обработкой сигналов от внешнего СКД.	9

3.1.6 Режим работы №6. Реверсивный режим по двум СКУД и одному фотодатчику.	11

3.1.7 Режим работы №7. Реверсивный (однопроездный) режим работы аналог БСР-4 предыдущей версии (Реле стандарт).	12

3.1.8 Режим работы №8. Реверсивный T-образный перекресток.	14

3.1.9 Режим работы №9. Управление светофорами пультом + Управление светофорами «Невские весы».	16

4.  Внешний вид платы.	16

5. Индикация на дисплее БСР-4.7.	16

6.  Настройки  блока.	17

6.1  Режим №1    Выбор режима работы	17

6.2  Режим №2     Настройка длинны очереди машин в одну сторону.	17

6.3  Режим №3    Программирование входов СЕНСОР1-8	18

6.4  Режим №4 Настройка таймера возврата в «дежурный» режим.	18

6.5  Режим №5  Настройка свечения светофоров в режиме работы №7.	18

7.  Техническая поддержка и гарантийные обязательства.	19

1. Назначение

Основная функция данного устройства – это регулирование движения автотранспорта в паркингах.  Данный контроллер легко интегрируется в действующую систему СКУД, позволяя организовать режим запрета повторного проезда.

Контроллер имеет несколько режимов работы, что позволяет применять данное решение в паркингах с различной архитектурой.

Уникальность БСР-4.7 - это пополнение режимов работы, по заявке от Заказчика. Что позволяет в будущем найти необходимый режим работы для паркинга, не прибегая к доработке ПО контроллера.

Данный контроллер позволяет не только управлять светофорами, но и производить подсчет мест.

2. Технические характеристики

| БСР-4.7/220 rev 8 |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания блока | 12-24В пост. тока |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Количество выходов управления светофорами на ~220В | 2 шт |
| Количество входов | 8 шт |
| Количество выходных реле (НО, ОБЩ, НЗ) | 4 шт |
| Интерфейс RS-485 | 1шт |
| Количество устройств подключаемых по RS-485 | до 15 шт |
| Интерфейс USB type B | 1 шт |
| Диапазон рабочей температуры | от -40° до +60° С |
| Габаритные размеры, мм | 200 х 150 х 55 |

3. Описание принципов работы БСР-4.7

Блок имеет 8 входов для подключения датчиков обнаружения автомобиля, СКД, концевых выключателей автоматических ворот и шлагбаумов, и прочих устройств которые имеют выходы «контакты реле».  Контроллер имеет возможность настроить каждый вход для подключения к нему устройства с НЗ и НР типом контакта. Последовательность и количество подключения устройств к входам зависит от выбранного режима работы.

Блок имеет возможность управления внешними устройствами через 4 реле (НР, НЗ, Общ.).

Блок управляет двумя двухцветными светофорами.  Рабочее напряжение светофоров зависит от варианта исполнения.

Блок имеет интерфейсы, подключенные к одному последовательному порту: RS-485, USB (type B).  Через интерфейс USB (type B) можно произвести смену «прошивки контроллера» (подробные инструкции можно получить в службе технической поддержки).

Изменение настроек блока происходит с помощью джойстика и LCD дисплея на плате.

В на плате блока установлены светодиоды контроля работы: входов (сенсоров), светофоров, реле, последовательного порта и питания.

3.1.1 Режим работы №1. Реверсивный проезд по двум датчикам.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.2 Режим работы №2. Реверсивный режим по двум датчикам с обработкой положения стрелы шлагбаума и обработкой сигналов от СКУД.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.3 Режим работы №3. Режим работы шлюз с обработкой положения стрелы шлагбаума.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.4 Режим работы №4. Режим работы шлюз с обработкой сигналов от внешнего СКД.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.5 Режим работы №5. Двухпроездный режим с обработкой

сигналов от внешнего СКД.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.6 Режим работы №6. Реверсивный режим по двум СКУД и одному фотодатчику.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.7 Режим работы №7 Реверсивный (однопроездный) режим работы аналог БСР-4 предыдущей версии (Реле стандарт).

Схема движения.

Алгоритм работы блока в реверсивном режиме работы:

Схема соединений.

3.1.8 Режим работы №8 Реверсивный T-образный перекресток.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.9 Режим работы №9 Управление светофорами пультом + Управление светофорами «Невские весы».

Алгоритм работы.

Алгоритм работы -  «Невские весы»

Ожидаем въезда на весы СВ1 и СВ4 Зеленые, СВ2 и СВ3 Красные.

Когда машина заехала на весы нажимаем кнопку A

СВ1 и СВ4 Красные, СВ2 и СВ3 Красные.

Весы взвесили  нажимаем кнопку B

СВ1 и СВ4 Красные, СВ2 и СВ3 Зеленые.

Когда машина съехала с весов нажимаем кнопку С

СВ1 и СВ4 Зеленые, СВ2 и СВ3 Красные.

После весы находятся в ожидании въезда машины.

Схема соединений.

3.1.11 Режим работы №11.  По ТЗ Пространство проекта. Реновация БСР-4.7.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.12 Режим работы №12.  Шлюз с двумя СКД и двумя датчиками проезда.

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.13 Режим работы №13.  Не удобный въезд в паркинг

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

3.1.14 Режим работы №14.  Два разгрузочных шлюза

Схема движения.

Алгоритм работы.

Схема соединений.

4. Внешний вид платы.

5. Индикация на дисплее БСР-4.7.

Запуск.

В течении 2 сек. Выводится наименование устройства «bCP-4.7»

Работа.

Последовательно выводится следующая информация:

- номер режима на 2 сек. «PE - 1» затем;- счетчик машин  в реверсивной зоне на 2 сек. «С   хx» затем все по кругу.

6. Настройки блока.

В режиме настройки пользователь может изменить и сохранить в энергонезависимой памяти все настройки блока.

- Настройки блока следуют один за другим поочередно. После выхода из последнего доступного пункта настройки блок переходит в выбранный режим работы.

- Вход в режим настройки возможен только из «дежурного режима», т.е.

- в зоне действия датчиков СЕНСОР1, СЕНСОР2, СЕНСОР3, СЕНСОР4 отсутствуют транспорт и пешеходы.

- Для входа в режим настройки нажмите в центр джойстика. На Дисплее появится «Pr 1   F  X»,  светодиоды  погаснут, после чего можно начинать изменения в пункте №1 меню.

- Для перехода в следующий пункт меню необходимо нажать джойстик вправо.

- Для изменения параметра необходимо нажать джойстик вверх или вниз. Таблица значений и пояснения к ним приведена далее.

- Выход из режима настройки происходит последовательным перебором режимов.

ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ РЕЖИМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

6.1 Режим №1    Выбор режима работы

| Индикация на дисплее: | «Pr01 F xx» |
| --- | --- |
| Описание | Для изменения настроек необходимо нажимать кнопку «-» или «+». Значение после символа F соответствует режиму работы. |
| Выход в следующий режим | Для перехода в следующий режим нажмите джойстик вправо |

6.2 Режим №2     Настройка длинны очереди машин в одну сторону.

| Индикация на дисплее: | «Pr02 F xx» |
| --- | --- |
| Описание | Для изменения настроек необходимо нажимать кнопку «-» или «+». Значение после символа F соответствует количеству машин. Максимум 30 машин. |
| Выход в следующий режим | Для перехода в следующий режим нажмите джойстик вправо |

6.3 Режим №3    Программирование входов СЕНСОР1-8

| Индикация на дисплее: | «Pr03 F x» |
| --- | --- |
| Описание | Для изменения типа входа нажимать джойстик в центр. Для выбора номера входа нажимать джойстик вверх или вниз. F 10- Сенсор 1= НО , F 11- Сенсор 1= НЗ F 20- Сенсор 2= НО , F 21- Сенсор 2= НЗ F 30- Сенсор 3= НО , F 31- Сенсор 3= НЗ F 40- Сенсор 4= НО , F 41- Сенсор 4= НЗ F 50- Сенсор 5= НО , F 51- Сенсор 5= НЗ F 60- Сенсор 6= НО , F 61- Сенсор 6= НЗ F 70- Сенсор 7= НО , F 71- Сенсор 7= НЗ F 80- Сенсор 8= НО , F 81- Сенсор 8= НЗ |
| Выход в следующий режим | Для перехода в следующий режим нажмите джойстик вправо |

6.4 Режим №4 Настройка таймера возврата в «дежурный» режим.

| Индикация на дисплее: | «Pr04 Fxxx» |
| --- | --- |
| Описание | Для изменения настроек необходимо нажимать кнопку «-» или «+». Значение после символа F соответствует количеству секунд. F 0-Таймер возврата выключен. |
| Выход в следующий режим | Для перехода в следующий режим нажмите джойстик вправо |

6.5 Режим №5  Настройка свечения светофоров в режиме работы №7.

| Индикация на дисплее: | «Pr05 Fxxx» |
| --- | --- |
| Описание | Для изменения настроек необходимо нажимать кнопку «-». ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК : а) «F0» - горят зелеными. б) «F 1» - горят красными. в) «F2» - мигают красный/зеленый. |
| Выход в следующий режим | Для выхода из режима настроек нажмите джойстик вправо |

После выхода из программирования все настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти.

7. Техническая поддержка и гарантийные обязательства.

Получить дополнительную информацию вы можете:

- По телефону: 8 (812) 981 07 63

- По электронной почте: info@infoparking.ru

- Через форму обратной связи на сайте: www.инфопаракинг.рф